[image: image1.wmf] [image: image15.wmf]

	[image: image33.jpg]



	Instrukcja napędu bram i części zamiennych

 SL600 / SL1000 / SL1500 


[image: image15.wmf]
Spis treści
1. Bezpieczeństwo
2. Lista elementów
3.Parametry techniczne 
4. Montaż
5. Instrukcja programowania
6. Rozwiązywanie problemów
Drodzy użytkownicy 
Dziękujemy za wybranie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją i użyciem. Prosimy nie zapomnieć o dołączeniu tej instrukcji w przypadku przekazania produktu osobie trzeciej.
1. Bezpieczeństwo
Upewnij się, że używane napięcie zasilania jest zgodne z napięciem zasilania mechanizmu otwierania bramy (AC 230V), dzieci nie mogą dotykać urządzeń sterujących ani pilota!
Jednostka sterowania Controlbox może być zaprogramowana do pracy w trybie jednego lub  trzech przycisków (zgodnie z rzeczywistym typem mechanizmu otwierania bramy).
W sytuacjach awaryjnych, np. braku zasilania, przekładnię silnika i bramę można odblokować dedykowanym kluczem dołączonym do zestawu.
Upewnij się, że nikt nie przebywa w pobliżu głównego silnika lub bramy, gdy przełącznik jest włączony. Przestań tymczasowo używać produktu, jeśli główny silnik wymaga naprawy lub regulacji 
Montaż i konserwacja produktu muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie instalacji tego produktu, posiadające odpowiednią wiedzę techniczną oraz ważne uprawnienia do pracy z urządzeniami w zakresie do 1KV.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed instalacją, konserwacją lub naprawą. Bez przestrzegania tej instrukcji za wszelkie obrażenia ciała lub straty majątkowe spowodowane niewłaściwym użyciem nasza firma nie ponosi odpowiedzialności
2. Lista elementów zestawu montażowego
	Nr
	rysunek
	opis
	ilość

	1
	[image: image2.jpg]



	Silnik
	1

	2
	[image: image3.jpg]



	Kluczyki
	2

	3
	[image: image4.jpg]



	Piloty
	2

	4
	[image: image5.jpg]



	Akcesoria montażowe
	1

	4-1
	[image: image6.jpg]\

N

N\

) &





	Ograniczniki do automatów sprężynowych  lub magnetycznych
	1

	4-2
	[image: image7.jpg]



	Śruby fundamentowe
	4

	4-3
	[image: image8.jpg]



	Śruby do montażu ograniczników m6x18
	4

	4-4
	[image: image9.jpg]L@




	Nakrętki 
	8

	4-5
	[image: image10.jpg]S PI=P[C—PIT—F)




	Podkładki płaskie 
	8

	4-6
	[image: image11.jpg]



	Podkładki sprężynowe 
	4


3. Parametry techniczne 
	Model
	Sl 600AC
	Sl1000
	Sl1500

	Napięcie zasalania
	230v, 50Hz
	230v, 50Hz
	230v, 50Hz

	Moc silnika
	280w
	400w
	550w

	Prędkość przesuwu bramy
	13m/min
	13m/min
	13m/min

	Maksymalna waga bramy
	600kg
	1000kg
	1500kg

	Rodzaj wyłączników krańcowych
	Sprężynowe lub magnetyczne
	Sprężynowe lub magnetyczne
	Sprężynowe lub magnetyczne

	Hałas 
	≤58dB
	≤58dB
	≤58dB

	Czas pracy
	S2, 15min
	S2, 15min
	S2, 15min

	Pamięć pilotów
	25szt
	25szt
	25szt

	Częstotliwość pilotów
	433,92MHz
	433,92MHz
	433,92MHz

	Temperatura pracy
	-20℃~+70℃
	-20℃~+70℃
	-20℃~+70℃

	Waga paczki
	9,4Kg
	15kg
	16kg


4. Montaż
Sl600AC ma zastosowanie do bram o wadze mniejszej niż 600 kg i długości bramy przesuwnej mniejszej niż 12m. Napęd jest przekazywany  przez zębatkę i przekładnię zębatą. Ten automat do bram musi być instalowany wewnątrz ogrodzenia lub dziedzińca w celu ochrony.

4.1 Rysunek poglądowy
[image: image16.jpg]Ptyta montazowa napedu

Srubu fndamentowe

Cokot betonowy [ 7 i /

e

A ’,/ 4 ’r", ‘
J/ P P o
/ / / & 8
A // Y ‘

Przewdd zasilajacy





RYS.1
1. silnik napędu bramy, 2. klawiatura bezprzewodowa (opcjonalnie), 3. skrzydło przesuwne bramy, 4. czujniki podczerwieni, 5. lampa sygnalizacyjna (ostrzegawcza), 6. ograniczniki przesuwu bramy, 7. listwa zębata, 8. pilot zdalnego sterowania 
4.2 Wymiary  silnika i akcesoriów
4.2.1 Wymiary  napędu SL600
[image: image17.jpg]



RYS.[image: image18.jpg]260

241




2(1)
RYS.2(2)
Wymiary  napędu Sl1000AC / Sl1500AC
[image: image19.jpg]241

213





4.2.2 Wymiary  płyty montażowej Sl600
[image: image20.jpg]204£0. 3

150

O

0 )

£ 0106

L0T




RYS.3

Wymiary  płyty montażowej Sl1000AC / Sl1500AC

[image: image21.jpg]



RYS.3(1)
4.3 Procedura instalacji 
4.3.1 Prace przygotowawcze przed montażem

Upewnij się, że brama przesuwna jest prawidłowo zamontowana, szyna bramy jest pozioma, można ją płynnie przesuwać ręcznie przed zainstalowaniem napędu bramy

Instalacja przewodów
w celu zapewnienia normalnej pracy mechanizmu otwierania bramy i ochrony przewodów przed uszkodzeniem. Proszę zakopać  przewód zasilający oraz  sterujący oddzielnie za pomocą dwóch rurek PVC.
Cokół betonowy

Proszę zamontować betonowy cokół o wymiarach 400 mm x 250 mm, 200 mm,

aby pewnie zainstalować napęd do bram sl600AC, 500 mm x 300 mm, 250 mm Sl000AC / Sl1500AC . Upewnij się, że odległość między bramą a napędem do bram jest odpowiedni przed odlaniem cokołu.

[image: image22.jpg]A\





RYS.4
4.3.2 Montaż silnika
a)  Przed montażem zdemontuj plastikową obudowę głównego 
b) Należy przygotować linię zasilającą do podłączenia płyty montażowej do silnika głównego (ilość żył kabla zasilającego nie powinna być mniejsza niż 3 szt., pole przekroju rdzenia kabla powinno przekraczać 1,5 mm, a długość powinna być określona przez użytkownika w zależności od sytuacji w miejscu instalacji)
c) Przed montażem należy odblokować silnik główny, metoda odblokowania jest następująca: włóż kluczyk otwórz dźwignię ręcznego zwalniania, aż obróci się o 90 ° jak pokazane na rysunku 5. Następnie obróć zdawczą przekładnię i zębatkę teraz można łatwo obracać

[image: image23.jpg]



RYS.5
4.3.3 Montaż  listwy zębatej
•Przymocuj śruby do stelaża 
• Umieść listwę na zębatce wyjściowej, zaczep listwę na zębatce wyjściowej, a następnie przyspawaj śruby mocujące do bramy. Ręcznie przesuń bramę (bramę należy przesuwać płynnie po odblokowaniu silnika), aby sprawdzić, czy istnieje luz pasujący między listwą zębatą  a przekładnią wyjściową, jak pokazano na rysunku 7 
• Przyspawaj mocno wszystkie śruby mocujące do bramy

• Upewnij się, że wszystkie mocowania  znajdują się w tej samej linii 

• Pociągnij bramę po zainstalowaniu, upewnij się, że cała praca bramy jest elastyczna i bez żadnego zablokowania.

[image: image24.jpg]KONDENSATOR

ZASILANIE——]

H
g
=
o
o
>
®
N

©
I
<
©
o~

WEJSCIE
CZUJNIK HALL

WEJSCIA
KRANCOWEK

WEJSCIA
FOTOKOMOREK

PRZYCISKI




RYS.6
[image: image25.jpg]ODBIORNIK NADAJNIK

78 9101112 13 sreemves





RYS.7
Uwaga
Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy zainstalować blokady bezpieczeństwa na obu końcach szyn, aby zapobiec wypadnięciu bramy z szyny. Przed zainstalowaniem głównego silnika należy upewnić się, że blokady bezpieczeństwa są na miejscu. Należy upewnić się, że główny silnik i jego elementy mają dobre właściwości mechaniczne, a bramę można elastycznie obsługiwać po ręcznym przesunięciu przed zainstalowaniem silnika głównego Należy pamiętać, że w przypadku tego produktu jedno sterowanie może napędzać tylko jeden silnik główny, w przeciwnym razie układ sterowania ulegnie uszkodzeniu

Wyłącznik różnicowo-prądowy musi być zainstalowany w miejscu, w którym widać ruch bramy, a minimalna wysokość montażu to 1,5 m, aby uniknąć dotykania przez dzieci. Po instalacji należy sprawdzić, czy właściwości mechaniczne są dobre, czy ruch bramy po ręcznym odblokowaniu jest elastyczny, czy instalacja czujnika podczerwieni

(opcjonalnie) jest poprawna i skuteczne.
4.3.4 Regulacja wyłącznika krańcowego

Sprężynowy wyłącznik krańcowy Pozycję montażową krańcowego pokazano na rysunku 8.
[image: image26.jpg]M6x18

M6x18

“®





RYS.8
Instalacja włączników krańcowych  przy systemie sprężynowym pokazana na rysunku 9
[image: image27.jpg].....................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,





RYS. 9
Instalacja włączników krańcowych  w systemie magnetycznych pokazana na rysunku 10 

oraz na rysunku 11
[image: image28.jpg]R i s i

\ °





RYS.10

Montaż z lewej strony


Montaż z lewej strony
[image: image29.jpg]-___.__—I_T_‘





[image: image30.jpg]270

an\

18000 "1

Fan\

Ul





RYS.11
Uwaga

Ustawienie domyśle to montaż z prawej strony.
Uwaga

Aby włączyć mechanizm otwierania bramy, przesuń bramę do pozycji środkowej, a następnie zamknij sprzęgło i naciśnij przycisk otwierania zewnętrznego przycisku, aby otworzyć bramę . Jeśli kierunek otwierania bramy jest nieprawidłowy, możesz zamienić linie kolejności faz silnika MOT2 i MOT1. Jeśli granica otwarcia lub zamknięcia jest nieprawidłowa, należy wymienić linie wyłączników krańcowych, które są podłączone do

odpowiednie zaciski 11 i 13 na tablicy sterowniczej.

4.3.5.1 Podłączenie i opis wyprowadzeń sterownika CONTROLBOX
[image: image31.jpg]Brama

)

Sprezyna wytgcznikéw krancowych

Ograniczniki krancowe

Listwa zebata

Zebatka napedowa

/ /S

N

e

\

-7T]

"





RYS.12
	TERMINAL J3

	OPIS NA PŁYTCE
	GDZIE PODŁACZYĆ?
	OPIS WEJŚĆ:

	PE
	Przewód ochronny zasilanie
	Ochrona przeciwporażeniowa

	L
	Faza zasilanie 
	Zasilanie główne faza

	N
	„Zero” zasilanie
	Zasilanie główne neutralny


	TERMINAL J4

	OPIS NA PŁYTCE
	GDZIE PODŁACZYĆ?
	OPIS WYJŚĆ:

	PE
	Podłączenie fabryczne 
	Ochrona przeciwporażeniowa

	LAMP L
	Do lampy ostrzegawczej 230V
	Faza zasilania lampy

	LAMP N
	Do lampy ostrzegawczej 230V
	Neutralny zasilania lampy 

	MOT COM
	Podłączenie fabryczne
	Neutralny silnika

	MOT 1
	Podłączenie fabryczne
	Faza silnik zamyka

	MOT 2
	Podłączenie fabryczne
	Faza silnik otwiera


	TERMINAL J6

	OPIS NA PŁYTCE
	GDZIE PODŁACZYĆ?
	OPIS WYJŚĆ:

	MOT CAP
	Podłączenie fabryczne
	Kondensator rozruchowy

	MOT CAP
	Podłączenie fabryczne
	Kondensator rozruchowy


	TERMINAL J2

	OPIS NA PŁYTCE
	GDZIE PODŁACZYĆ?
	OPIS WYJŚĆ:

	1
	Przycisk zamykania
	Wejście ZAMKNIJ

	2
	Przycisk otwierania
	Wejście OTWÓRZ

	3
	Przycisk STOP
	Wejście STOP

	4
	Masa przycisków (COM)
	Masa wspólna dla przycisków

	5
	Przycisk sterowania sekwencyjnego
	Wejście OTWÓRZ/STOP/ZAMKNIJ

	6
	Przycisk uruchamiające funkcję częściowego otworzenia bramy.
	Wejście ‘przejście dla pieszych’

	TERMINAL J5

	OPIS NA PŁYTCE
	GDZIE PODŁACZYĆ?
	OPIS:

	7
	+12V zasilania fotokomórki
	Zasilanie +12V DC fotokomórki 

	8
	Wyjście fotokomórki NC
	Fotokomórka styk NC

	9
	Masa zasilania fotokomórki
	Masa

	10
	Wyjście pętli indukcyjnej   
	Wejście pętli indukcyjnej

	11
	Podłączenie fabryczne
	Krańcówki zamknięcie

	12
	Podłączenie fabryczne
	Krańcówki masa

	13
	Podłączenie fabryczne
	Krańcówki otwarcie


Opis funkcji ustawianych DIP SWITCH
	Numer
DIP switch
	Pozycja  przełącznika
DIP switch
	Opis ustawienia działania  funkcji kontrolera  przy określonej pozycji przełączników DIP switch

	1
	ON
	Funkcja SOFT START jest wyłączona (zmiana ustawienia wymaga restartu sterownika poprzez odłączenie i ponowne podłączenie zasilania)

	
	OFF
	Funkcja SOFT START jest włączona (zmiana ustawienia wymaga restartu sterownika poprzez odłączenie i ponowne podłączenie zasilania)

	2
	ON
	Krańcówki typu NC (model SPRING)

	
	OFF
	Krańcówki typu NO (model MAGNETIC)

	  3
	ON
	3 OFF, 4 OFF – funkcja automatycznego zamykania wyłączona

3 OFF, 4 ON -  Automatyczne zamykanie po 12 sek.
3 ON, 4 OFF -  Automatyczne zamykanie po 24 sek.
3 ON, 4 ON  -  Automatyczne zamykanie po 36 sek.


	
	ON
	

	
4


	ON
	


OFF
	ejście pętli ondukcyjnejórkine

































































































	
	

	5

	ON
	Funkcja detekcji napotkanej przeszkody wyłączona 

	
	OFF
	Funkcja detekcji napotkanej przeszkody włączona (przeciążenie)

	6

	ON
	Sterowanie  pilotem 4 przyciskowe 

	
	OFF
	Sterowanie pilotem 1 przyciskowe


Funkcje potencjometrów regulacyjnych

[image: image12.jpg]OOAANS a33ds mF N—\

000/

1 o
v

i
yamod






VR1 - Funkcjonalność zależy od ustawienia przełącznika DIP switch 5.
DIP switch 5 w pozycji OFF - funkcja rewersu po detekcji napotkanej przeszkody włączona.

Pokrętło służy do regulacji czułości detekcji napotkanej przeszkody.
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara - zmniejszenie czułości detekcji, obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara - zwiększenie czułości detekcji.

 

DIP switch 5 w pozycji ON - funkcja rewersu po detekcji napotkanej przeszkody wyłączona.

Pokrętło służy do regulacji całkowitego czasu pracy silnika (minimalny czas 10sek. maksymalny 90sek.).

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara - zwiększenie czasu, obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara - zmniejszenie czasu.

VR2 – siła hamowania przy dojechaniu do krańcówki (min. wyłącza funkcję)
VR3 – długość trwania funkcji SLOW STOP (min. wyłącza funkcję)
VR4 – regulacja maksymalnej siły napędu

Podłączenie czujników podczerwieni

Funkcja fotokomórki na podczerwień. W procesie zamykania, gdy promień podczerwieni fotokomórki zostanie zasłonięty przez osoby lub przedmioty w zasięgu detekcji, brama natychmiast się otworzy dla ochrony i bezpieczeństwa. Odległość pomiędzy odbiornikiem fotokomórki a nadajnikiem fotokomórki powinna być większa niż 2 metry. w przeciwnym razie fotokomórki mogą nie działać prawidłowo.

Jeśli podłączysz fotokomórkę na podczerwień, usuń zworkę między  stykami 8 i 9  na
Terminalu J5
[image: image32.jpg]Brama

N

Magnesy

Mocowanie magneséw

Listwa zebata \

Zebatka na pedovk

< 20mm

|

L4

|

\

D /)

-7T]

f
¢

14 (I





RYS.13

5. programowanie 
Kontroler automatu bramowego może być także obsługiwany  za pomocą pilotów zdalnego sterowania. Maksymalna ilość  współpracujących z jednym automatem bramy pilotów to 25.  Piloty działają z konkretnym kontrolerem po ich zaprogramowaniu. Piloty zawierają 4 przyciski , których działanie jest takie same po zaprogramowaniu każdego przycisku pilota do kontrolera.

 Programowanie przycisku pilota do działania z kontrolerem:
Zdjąć osłonę z kontrolera. Na płycie odnaleźć przycisk AN1.
-  Nacisnąć AN1 do zaświecenia LED2  puścić przycisk 
EFEKT: Dioda LED2 świeci
-  nacisnąć dwa razy przycisk pilota , który zamierzasz zaprogramować do działania z kontrolerem
EFEKT: Dioda LED2  kilka szybkich pulsów i gaśnie, Przycisk pilota jest już zaprogramowany 
Kasowanie  wszystkich pilotów zaprogramowanych do działania z kontrolerem
-  Nacisnąć przycisk AN1 i trzymać
EFEKT: Dioda LED2 zapala się i  po około 10 sekundach gaśnie
- puścić trzymany przycisk AN1
EFEKT: piloty zostały wykasowane
6. Rozwiązywanie  problemów

	Problem
	Możliwa  przyczyna
	Rozwiązanie

	Brama  nie może się normalnie otworzyć ani zamknąć 
	1. Brak zasilania 

2. spalony bezpiecznik 

3. uszkodzone przewody
	1. włącz zasilanie 

2. wymień bezpiecznik 

3. sprawdź przewody i połączenia 

	Brama się otwiera ale nie może się zamknąć
	1. problem z okablowaniem fotokomórki 

2. błędnie podłączenie fotokomórki 

3. fotokomórki zablokowanie przedmiotem w świetle bramy
	1. jeśli fotokomórki nie podłączone sprawdź czy wejście Ir zwarte do gnd, jeśli podłączone to sprawdź okablowanie i podłączenie w trybie NC 

2. upewnij się że fotokomórki są prawidłowo zamontowanie naprzeciw siebie 

3. usuń przeszkodę 

	Pilot nie działa
	1. bateria rozładowania 
2. pilot nie zaprogramowany
	1. wymień baterie 
2. wprogramój pilota

	Po naciśnięciu przyciski zamknij lub otwórz  brama się nie porusza a hałasuje  
	1. kondensator uszkodzony 
2. kondensator źle podłączony
3. brama nie pracuje równo 
	1. zmień kondensator 
2. sprawdź podłączenie kondensatora 

3. wyreguluj bramę

	Brama nie zatrzymuje się w pozycji krańcowej 
	1. kierunek graniczny nieprawidłowy 
2. montaż  włączników magnetycznych nieprawidłowy 
	1. sprawdź okablowanie  krańcówek czy podłączone z rzeczywistym działaniem 
2. sprawdź czy odległość   magnesów od napędu prawidłowa

	Wyłączone zabezpieczenie różnicowo prądowe  
	1. Zwarta linia zasilająca 
2. zwarte uzwojenie silnika 
	Sprawdź połączenia 

	Słaby zasięg pilota 
	Sygnał jest zakłócany 
	Podłącz zewnętrzna antenę 1,5m nad ziemią 

	Napęd nie ma siły przesunąć bramy 
	1. siła wyjściowa silnika jest niewystarczająca  
2. czułość włącznika przeciążeniowego ustawiona na minimum
3. brama napotyka przeszkodę 
	1. dostosuj siłę przy pomocy vr4
2. dostosuj czułość przy pomocy vr1

3. usuń przeszkodę 



	Brama się automatycznie otwiera 
	 Funkcja automatycznego zamykania  została włączona z nieprawidłowym kierunkiem działania  
	Zapoznaj się z instrukcja i zmień kierunek działania 


7. Części zamienne używane w napędach SL600 / SL1000 / SL1500
	Nr
	Opis

	1
	Korpus silnika

	2
	Płyta montażowa

	3
	Obudowa silnika

	4
	Obudowa stacyjki

	5
	Stacyjka

	6
	Koło zębate

	7
	Czujnik ogranicznika krańcówki CMOK

	8
	Czujnik ogranicznika krańcówki CPOK

	9
	Ograniczniki krańcówek

	10
	Controlbox

	11
	Obudowa Controlbox

	12
	Kondensator rozruchowy


GWARANCJA.
Dystrybutor udziela 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu wraz z niniejszą gwarancją i krótkim opisem uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.
Data i miejsce zakupu (pieczęć sprzedawcy): ………………………………………….
	Importer:
	

	C4 Sp. z o.o, 04-464 Warszawa, 

ul. Chełmżyńska 180
	Kraj pochodzenia: Chiny

	Dane techniczne:

	Napięcie zasilania
	230VAC
	Temperatura pracy
	-40 ÷ +50 oC

	Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy EMC 2014/30/EU
Kompatybilność Elektromagnetyczna
	[image: image13.png]




	Ochrona środowiska

	Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. 

Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje.

Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych.
	[image: image14.png]=












PAGE  
20
Automatyka bramowa ™

