[image: image1.wmf] [image: image33.wmf]

	[image: image59.jpg]



	„Napęd bramy garazowej PD 800 ”

	
	Ver. 01


[image: image33.wmf]
Spis treści
1. Bezpieczeństwo
2. Opis i funkcje napędu
3. Zalecenia przed instalacją
4. Montaż
5. Instrukcja programowania
6. Opcjonalne złącza i połączenia
7. Ręczne odłączanie napędu
8. Konserwacja

9. Dane techniczne
10. Lista elementów
11. Rozwiązywanie problemów
1. Bezpieczeństwo
1. Napęd jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami

i przepisami. Aby poprawnie zamontować napęd, instalator musi posiadać odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz znać obowiązujące przepisy wymagane w związku

z instalacją napędu.

2. Niewykwalifikowany personel lub osoby, które nie znają norm bezpieczeństwa

i higieny pracy mających zastosowanie w instalacji automatycznych bram i drzwi, nie

mogą w żadnym wypadku wykonywać instalacji systemu ani też go uruchamiać.

3. Osoby, które instalują lub serwisują urządzenie bez przestrzegania wszystkich

obowiązujących norm bezpieczeństwa, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody

obrażenia, koszty, wydatki lub roszczenia osoby poszkodowanej w wyniku nieprawidłowego zainstalowania systemu.

4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdecydowanie zalecamy instalowanie fotokomórek. Mimo że napęd wyposażony jest w system przeciążeniowy, dodanie fotokomórek

znacznie poprawi bezpieczeństwo pracy automatycznych bram garażowych.

5. Przed wyjazdem lub wjazdem z garażu upewnij się, że brama garażowa jest całkowicie otwarta i nieruchoma.

6. Po wydaniu polecenia ZAMKNIJ upewnij się, że brama garażowa jest całkowicie

zamknięta i nieruchoma.

7. Podczas pracy napędu nie trzymaj rąk w pobliżu napędu i bramy garażowej.

8. System wykrywania przeszkód jest przeznaczony do pracy wyłącznie na obiektach

nieruchomych. Gdy drzwi garażowe wejdą w kontakt z poruszającym się obiektem,

mogą spowodować poważne obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia.

9. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że zostały

one objęte nadzorem lub zostały przeszkolone z użytkowania urządzenia przez osobę

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie

bawiły się urządzeniem.

10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

11. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi bramą. Piloty należy

trzymać z dala od dzieci.

12. Obserwuj ruchomą bramę do momentu jej całkowitego otwarcia lub zamknięcia.

Upewnij się, czy w pobliżu nie ma ludzi lub zwierząt.

13. Zachowaj ostrożność podczas otwierania bramy - otwarta brama, która ma

uszkodzone lub słabe sprężyny może się gwałtownie osunąć.

14. Regularnie sprawdzaj instalację, w szczególności przewody, sprężyny i mocowania

pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń. W sytuacji, gdy konieczna jest naprawa lub regulacja bramy - nie używaj jej. Użytkowanie niewłaściwie wyważonej lub uszkodzonej bramy może spowodować obrażenia ciała.

15. Raz w miesiącu sprawdzaj, czy poprawnie działa detekcja przeszkód. Umieść na

ziemi przeszkodę o wysokości min. 5 cm i zamknij bramę - napęd powinien ją wykryć

a brama powinna się zatrzymać lub cofnąć. W razie potrzeby wyreguluj siłę przeciążenia

i sprawdź ponownie, ponieważ niewłaściwa regulacja może stanowić zagrożenie

podczas użytkowania bramy.

16. Zapoznaj się z instrukcją przed zwolnieniem i użytkowaniem ręcznym bramy.

17. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi regulacji bramy i napędu.

18. Odłącz zasilanie podczas czyszczenia lub wykonywania innych czynności konserwacyjnych.

19. Instrukcja powinna zawierać szczegóły dotyczące instalacji napędu i związanych

z nim elementów.

2. Opis funkcji napędu 
1. Regulacja siły przeciążenia

Gdy na wyświetlaczu widnieje cyfra 1 oznacza to, że ustawiona jest minimalna siła przeciążenia. Możemy zwiększyć siłę przeciążenia do wartości 5.

2. Regulacja prędkości napędu
Gdy na wyświetlaczu ustawimy 8, napęd pracuje z prędkością 80% maksymalnej wartości. Gdy na wyświetlaczu ustawimy A, napęd pracuje z maksymalną prędkością 160 mm/s lub 200 mm/s.

3. Ustawienie wysokości otwarcia bramy po wykryciu przeszkody

0 oznacza całkowite otwarcie bramy po wykryciu przeszkody, natomiast ustawienie

z przedziału od 1 do 9 oznacza częściowe otwarcie bramy. Gdy ustawimy 1 brama po

wykryciu przeszkody otworzy się do 1/10 wysokości bramy, gdy ustawimy 9 brama

otworzy się do 9/10 jej wysokości.

4. Częściowe otwarcie bramy

0 oznacza wyłączoną funkcję. Wysokość otwarcia bramy możemy wybrać z przedziału od 1 do 9.

5. Funkcja rozpoznawania przycisków pilota

0 oznacza, że wszystkie przyciski pilota sterują jednym napędem. 1 oznacza,
że jeden przycisk pilota steruje jednym napędem.
6. Ustawienie maksymalnej ilości zaprogramowanych pilotów
Możemy ustawić cyfry od 1 do 9 lub A, gdzie A oznacza maksymalną ilość pilotów do
zaprogramowania - 50 szt. Możemy zmniejszyć ilość programowanych pilotów ustawiając cyfrę od 1 do 9, gdzie 1 oznacza 5 pilotów (1x5) a 9 oznacza 45 pilotów (9x5).

7. Sygnalizacja konserwacji

Napęd po wykonaniu określonej ilości cykli sygnalizuje konieczność jego konserwacji.

Na wyświetlaczy pojawi się symbol „b” a oświetlenie LED zamiga 10 razy.

8. System przeciążeniowy

Napęd po wykryciu przeszkody automatycznie zatrzyma się lub cofanie. Dzięki tej funkcji możemy chronić dzieci, zwierzęta domowe i inne rzeczy przed przygnieceniem przez bramę.

 9. Miękki start / Miękki stop
Zmniejszona prędkość poruszania się bramy w górę i w dół na początku i końcu każdego cyklu zmniejsza naprężenia bramy i napędu w celu wydłużenia żywotności i zapewnia cichszą pracę.

10. Automatyczne zamykanie

Funkcja ta zapewnia bezpieczeństwo domu, automatycznie zamykając bramę po

wejściu do garażu lub wyjściu z niego.

11. Automatyczne ustawiane siły otwierania i zamykania

Siła napędu dla różnych etapów ruchu bramy jest automatycznie ustawiana podczas

konfiguracji napędu i jest ciągle aktualizowana. Siła napędu reguluje się automatycznie w odpowiednim zakresie.

12. Elektroniczne położenia krańcowe.

Ustawianie elektronicznych położeń krańcowych jest szybkie i proste, musisz jedynie

kontrolować konfigurację z panelu na napędzie.

13. Dodatkowe złącza

Opcjonalnie możemy podłączyć: fotokomórki, dodatkowe odbiorniki, przewodowe i bezprzewodowe przełączniki ścienne, lampy sygnalizacyjne oraz zabezpieczenie drzwi przejściowych bramy.

14. Oświetlenie LED

Oświetlenie włącza się przy każdym cyklu na okres 3 minut.

15. Możliwość podłączenia zasilania awaryjnego

W przypadku braku zasilania sieciowego, napęd może być zasilany z akumulatora.

16. Hamulec przekładni

Hamulec przekładni jest zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opuszczeniem

bramy.

17. Ręczne rozłączenie napędu

System ręcznego zwolnienia służy do obsługi bramy w przypadku braku zasilania.

18. Sterowanie radiowe
Technologia kodu zmiennego (7.38 x 10 kombinacji), częstotliwość 433,92 MHz,

Nadajnik np. 4 –kanałowy umożliwia sterowanie 4 bramami za pomocą jednego

nadajnika.

19. Metalowa płyta dolna zapewnia mocny i bezpieczniejszy montaż.

20. Przyciski sterujące góra / dół (UP/DOWN).
[image: image34.jpg]



3. Zalecenia przed instalacją  
1. Poprawnie zainstalowana brama garażowa powinna być ręcznie podnoszona

i zamykana bez większego wysiłku. Dobre wyważenie bramy oraz odpowiednio

zamontowane sprężyny są kluczowe dla prawidłowej instalacji.

2. W sytuacji, gdy brama garażowa jest źle zamontowana (której otwarcie wymaga

użycia dużych sił), napęd nie powinien być instalowany.

3. Jeśli urządzenie jest instalowane na istniejącej bramie, upewnij się, że wszelkie

zamontowane urządzenia blokujące zostały usunięte. W przeciwnej sytuacji, możesz

stracić gwarancję.

4. Gniazdko zasilające napęd musi być zamontowane w pobliżu miejsca, w którym

napęd jest zainstalowany.

5. Pomiędzy dolną częścią metalowej szyny a górną częścią drzwi garażowych, w jej

najbliższym punkcie, powinna znajdować się szczelina o minimalnej wysokości 30mm.

(Rys.2)
	UWAGA!
	Jako dodatkowe zabezpieczenie bramy, zalecamy zamontowanie fotokomórek we wszystkich instalacjach.


[image: image2.jpg]minimalny odstep
to 30 mm




Rys.2

4. Montaż 
1. Uchwyt ścienny
Zamknij bramę garażową, zmierz u góry jej szerokość i zaznacz środek. Przyłóż i zamontuj uchwyt ścienny na ścianie wewnętrznej 2cm-15cm nad bramą  (w zależności od dostępnego miejsca).


2. Uchwyt bramy
Przymocuj uchwyt bramy do wewnętrznej części drzwi, jak najbliżej górnej krawędzi

[image: image35.jpg]GARAGE DOOR OPENER





Rys.3

Montaż szyny z napędem

KROK 1

Przymocuj napęd do szyny za pomocą dwóch uchwytów w kształcie „U”. Uchwyty

przykręć nakrętkami 6 mm znajdującymi się w zestawie (Rys.4 ).

KROK 2

Połóż szynę z napędem na podłodze garażu, na środku bramy. Strona bez napędu

powinna znajdować się przy bramie. Podnieś i umieść przód szyny w uchwycie ściennym.

Włóż trzpień i zabezpiecz go zawleczką znajdującą się w zestawie (Rys.4 ).

KROK 3

Podnieś szynę z napędem tak, aby była ustawiona poziomo i na środku bramy. Zamontuj

szynę z napędem do sufitu za pomocą uchwytów montażowych (Rys.4 , Rys.5).

[image: image36.jpg]



Rys.4

[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]D: 1000 mm

\

=

tacznik

—
\

tacznik

-

\

E: 7000 mm




     Rys.5                                                                    Rys.6

KROK 4

Połącz za pomocą śrub proste ramię z ramieniem wygiętym.

Ustaw i przykręć ramiona do uchwytu bramy znajdującego się na jej górnej krawędzi, za

pomocą śrub znajdujących się w zestawie (Rys.4  Rys.6 )

KROK 5

Otwórz bramę do momentu zatrzaśnięcia się blokady na pasku lub łańcuchu, po czym

przejdź do ustawienia napędu

Montaż szyny 

Szyna dwuelementowa

[image: image39.jpg]A: 1500 mm

tacznik

B: 1500 mm

o




[image: image40.jpg]



Rys.7

Szyna  trzyelementowa

[image: image41.jpg]



Rys.8
1. dwuelementowa:

Wsuń szynę A i B w łącznik (Rys. 7.)

Szyna trzyelementowa:

Wsuń szynę C,D i E w łącznik (Rys. 8.)

2. Pociągnij śrubę F z elementem naciągającym do końca szyny (Rys. 9)
[image: image42.jpg]



Rys.9

3. Odkręć nakrętkę oraz sprężynę jak na Rys. 10.

4. Dokręć nakrętkę, jak pokazano na Rys. 11, a następnie przejdź do montażu szyny.
[image: image43.jpg]



[image: image44.jpg]



Rys.10


                    
Rys.11

4.1 Montaż awaryjnego zasilania (opcja)
Opcja 1 – Montaż na górze napędu

Zamontuj akumulator używając uchwytu i nakrętek (Rys. 12 i Rys. 13)

[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]



           Rys.12 

                             
Rys.13
Opcja 2 - Montaż z boku napędu
Zamontuj akumulator używając uchwytu i nakrętek (patrz Rys.14 i 15)

[image: image47.jpg]



[image: image48.jpg]



           Rys.14 

            

 
Rys.15
5. Programowanie  
 5.1 Opis przycisków do programowania 

1. Krótkie wciśnięcie przycisku SET: usuwa błędy oraz alarmy z wyświetlacza.

2. Długie wciśnięcie przycisku SET: wejście w tryb ustawiania funkcji.

3. Krótkie wciśnięcie przycisku CODE:

Wejście w tryb programowania pilota.

W trybie ustawiania funkcji powoduje wyjście z tego trybu.

4. Długie wciśnięcie przycisku CODE: usuwa wszystkie zaprogramowane

piloty. Na wyświetlaczu widoczny jest symbol C.

5. Krótkie wciśnięcie przycisku UP: Brama otwiera się.

6. Krótkie wciśnięcie przycisku DOWN: Brama zamyka się.

7. Długie wciśnięcie przycisku DOWN: Powrót do ustawień fabrycznych,

z wyjątkiem zaprogramowanych pilotów. Po dłuższym wciśnięciu przycisku

DOWN na wyświetlaczu widoczne są poziome linie.

5.2 Programowanie położenia czujników krańcowych 
	UWAGA!
	1. Precyzyjne ustawienie położeń krańcowych można uzyskać poprzez krótkie wciśnięcie przycisków UP lub DOWN.
2. Po ustawienie położeń krańcowych brama automatycznie otworzy się oraz
zamknie. W tym czasie ustawiana jest siła pracy napędu. Po zakończeniu
ruchu, napęd gotowy jest do normalnej pracy.
3. Po automatycznym otwarciu i zamknięciu bramy, na wyświetlaczu widoczna jest cyfra oznaczająca stopień zrównoważenia bramy. 0 oznacza zrównoważoną bramę – im mniejsza wartość, tym lepiej zrównoważona brama.
Zaleca się, aby ten parametr był mniejszy niż ustawiona siła napędu.




[image: image3.jpg]@ @) @





	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1. Napęd znajduje
się w trybie programowania.


	Ponownie wciśnij przycisk SET.
Na wyświetlaczu widoczny jest
symbol n oraz kropka. Napęd znajduje się
w trybie ustawienia położeń krańcowych.
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP,
dopóki brama nie osiągnie
górnego położenia krańcowego


[image: image4.jpg]G @ @
(co08) Gow)





	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
górne położenie krańcowe.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol u.
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN,
dopóki brama nie osiągnie
dolnego położenia krańcowego.
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
dolne położenie krańcowe. Napęd wykona
cykl kontrolny. Na wyświetlaczu
pojawi się symbol II.


5.3 Programowanie  pilotów

[image: image5.jpg]G @m o





	Wciśnij przycisk CODE. Na wyświetlaczu
pojawi się kropka w dolnym rogu.
	Wciśnij na pilocie przycisk, który ma
sterować bramą. Odczekaj 2 sekundy,
następnie wciśnij ten sam przycisk.
Kropka na wyświetlaczu napędu
zamiga kilka razy, potwierdzając
zaprogramowanie nadajnika.
	Powyższą procedurę powtórz dla
wszystkich dodawanych nadajników


5.4 Kasowanie pilotów
[image: image6.jpg]@ @m





	Naciśnij i przytrzymaj przycisk CODE,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol C. Wszystkie zaprogramowane
nadajniki zostały usunięte
	
	


5.5 Regulacja  siły przeciążenia
	UWAGA!
	Siła przeciążenia ustawiana jest automatycznie podczas programowania położeń krańcowych. Zazwyczaj regulacja siły nie jest konieczna.




[image: image7.jpg]@ @) - =
A




	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP
 i wybierz cyfrę 2
	Wciśnij przycisk SET, aby wejść
w tryb regulacji siły przeciążenia.
Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie
ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu.


[image: image8.jpg]



	Naciśnij przycisk UP, aby zwiększyć lub
DOWN, aby zmniejszyć siłę przeciążenia.
Minimalna wartość siły przeciążenia
wynosi 1, maksymalna 5
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu
widoczny jest symbol II.
	


5.6 Regulacja prędkości

	UWAGA!
	1. Po zmianie prędkości konieczne jest ponowne ustawienie położeń krańcowych napędu.
2. Domyślnie ustawiona jest maksymalna prędkość napędu.


[image: image9.jpg]@ @) — (&)
.




	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę 3.
	Wciśnij przycisk SET, aby wejść
w tryb regulacji prędkości napędu.
Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie
ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu


[image: image10.jpg]1
£ N\ N\
N— N—
N

]





	Naciśnij przycisk UP lub DOWN,
aby zmniejszyć prędkość napędu.
Cyfra 8 oznacza 80% maksymalnej
prędkości napędu. Litera A oznacza
maksymalną prędkość napędu.


	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.7 Czas automatycznego zamykania 

	UWAGA!
	1. Domyślnie funkcja automatycznego zamykania jest wyłączona.
2. Aby funkcja automatycznego zamykania działała poprawnie, należy
zamontować fotokomórki.
3. Jeżeli fotokomórki wykryją przeszkodę, brama nie zamknie się automatycznie. Po ustawionym czasie napęd ponownie spróbuje zamknąć bramę.
4. Jeżeli zatrzymamy napęd podczas zamykania, brama ponownie nie
zamknie się automatycznie


[image: image11.jpg]o ([@a) [@dc
3





	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę 4.
	Wciśnij przycisk SET, aby wejść
w ustawienia automatycznego zamykania.
Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie
ustawiona wartość i zamiga kropka
w jego dolnym rogu


[image: image12.jpg]



	Naciśnij przycisk UP lub DOWN,
aby zmienić czas automatycznego
zamykania. Na wyświetlaczu
widoczne są cyfry od 0 do 9, gdzie:
0 – funkcja automatycznego
zamykania jest wyłączona,
1 – minimalny czas zamknięcia to 15 sek.,
9 – maksymalny czas zamknięcia to 135 sek 
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.8 Warunki automatycznego zamykania 

	UWAGA!
	Domyślnie ustawiona wartość to 1, co oznacza, że brama zamknie się
automatycznie, jeżeli jest całkowicie otwarta.


[image: image13.jpg]@ @) - (@
[,




	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę 5.
	Wciśnij przycisk SET, aby wejść
w ustawienia warunków automatycznego
zamykania. Na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu


[image: image14.jpg]£ N\





	Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zmienić
warunek automatycznego zamykania.
1 – Brama zamknie się automatycznie,
jeżeli jest całkowicie otwarta,
2 – Brama zamknie się automatycznie
z każdego położenia.
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.9 Opóźnienie wyłączenia oświetlenia led

	UWAGA!
	Domyślenie opóźnienie wyłączenia oświetlenia LED ustawione jest na 3 min.


[image: image15.jpg]@ O ®
I




	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę 6.
	Wciśnij przycisk SET, aby wejść
w ustawienia warunków automatycznego
zamykania. Na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu.


[image: image16.jpg]



	Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zmienić
warunek automatycznego zamykania.
1 – Brama zamknie się automatycznie,
jeżeli jest całkowicie otwarta,
2 – Brama zamknie się automatycznie
z każdego położenia.
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.10 Wysokość otwarcia bramy 

	UWAGA!
	Domyślnie brama po wykryciu przeszkody otwiera się całkowicie. 


[image: image17.jpg]) @) - [&
[




	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę 7.
	Wciśnij przycisk SET, aby wejść
w ustawienia warunków automatycznegozamykania.

 Na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu


[image: image18.jpg]



	Naciśnij przycisk UP lub DOWN,
aby ustawić wysokość otwarcia bramy
po wykryciu przeszkody.
Możemy ustawić wartość od 0 do 9.
0 – po wykryciu przeszkody
brama otworzy się całkowicie,
1 – po wykryciu przeszkody brama
otworzy się do 1/10 jej wysokości,
9 - po wykryciu przeszkody brama
otworzy się do 9/10 jej wysokości
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.11 Częściowe otwieranie bramy  

	UWAGA!
	Domyślnie funkcja częściowego otwarcia bramy jest wyłączona. Po
włączeniu tej funkcji kolejny przycisk pilota steruje częściowym otwarciem bramy


[image: image49.jpg]@ @) - [
3




	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę 8.
	Wciśnij przycisk SET, aby wejść
w ustawienia częściowego otwarcia
bramy. Na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu.


[image: image19.jpg]£\
n





	Naciśnij przycisk UP lub DOWN,
aby ustawić wysokość częściowego
otwarcia bramy. Możemy ustawić
wartość od 0 do 9.
0 – funkcja wyłączona,
1 –brama otworzy się
do 1/10 jej wysokości,
9 - brama otworzy się
do 9/10 jej wysokości.
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.12 Funkcja rozpoznawanie  przycisków pilota

	UWAGA!
	Domyślnie funkcja jest włączona, co oznacza, że napędem steruje jeden
z przycisków pilota.


[image: image20.jpg]&) @) - [
A





	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę 9.
	Wciśnij przycisk SET, aby wejść
w ustawienia rozpoznawania przycisków
pilota. Na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu.


[image: image21.jpg]n





	Naciśnij przycisk UP lub DOWN,
aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
Możemy ustawić wartość od 0 lub 1.
0 – funkcja wyłączona. Napędem sterują
wszystkie przyciski pilota,
1 – funkcja włączona. Napędem steruje
jeden z przycisków pilota.
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.13 Ustawienia maksymalnej ilości pilotów
	UWAGA!
	Domyślnie maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów to 50 szt.


[image: image22.jpg]@ @) - [&
i





	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę A.
	Wciśnij przycisk SET, aby zmienić
ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu


[image: image23.jpg]



	Naciśnij przycisk UP lub DOWN,
aby zmienić maksymalną ilość pilotów.
Możemy ustawić wartość od 1 do 9 lub A.
A – Maksymalna ilość pilotów - 50 szt.,
1 – Ilość możliwych pilotów do
zaprogramowania to 5 szt. (1 x 5),
9 – Ilość możliwych pilotów do
zaprogramowania to 45 szt. (9 x 5).
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.14 Regulacja przeciążenia w dolnej pozycji 

	UWAGA!
	Domyślnie przeciążenie wyłączone jest na poziomie 1 cm od dolnej pozycji
krańcowej


[image: image24.jpg]@ @ ®
.




	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę b.
	Wciśnij przycisk SET, aby zmienić
ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu


[image: image25.jpg]£ N\





	Naciśnij przycisk UP lub DOWN,
aby zmienić wysokość od dolnej pozycji
krańcowej, na której wyłączone jest
przeciążenie . Możemy ustawić wartość
od 1 do 9, czyli od 1 cm do 9 cm.
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.15 Ustawienie zabezpieczenia drzwi przejściowych 
	UWAGA!
	Domyślnie zabezpieczenia drzwi przejściowych to styk NO.


[image: image26.jpg]@ @) - [
3




	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę C.
	Wciśnij przycisk SET, aby zmienić
ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu


[image: image50.jpg]£\
n





	Naciśnij przycisk UP lub DOWN,
aby zmienić ustawienie.
0 – Zabezpieczenie drzwi
przejściowych ze stykiem NO,
1 – zabezpieczenie drzwi
przejściowych ze stykiem NC.
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.16 Ustawienie fotokomórek

	UWAGA!
	Upewnij się, że fotokomórki są odpowiednio podłączone. Należy używać fotokomórki ze stykiem NC (Rys. 16 ). Funkcja fotokomórki powinna
być wyłączona, gdy nie są one podłączone. W przeciwnym razie nie będzie
możliwe zamknięcie bramy.
Domyślnie funkcja fotokomórki jest wyłączona.


[image: image27.jpg](ED)ED) GO (w) (ED)CD)
“




	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę d.
	Wciśnij przycisk SET, aby zmienić
ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu.


[image: image51.jpg]£ N\





	Naciśnij przycisk UP lub DOWN,
aby włączyć lub wyłączyć
funkcję fotokomórki.
0 – funkcja fotokomórki wyłączona
1 – funkcja fotokomórki włączona

.
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.17 Ustawienie przypomnienia o konserwacji 

	UWAGA!
	1. Po wykonaniu wybranej ilości cykli napęd sygnalizuje konieczność jego
konserwacji. Oświetlenie LED zamiga 10 razy po zakończeniu pracy napędu
oraz na wyświetlaczu widoczny będzie symbol t.
2. Po tym alarmie należy ponownie ustawić ilość cykli do kolejnego przypomnienia o konserwacji lub ponownie ustawić położenia krańcowe.
3. Domyślenie przypomnienie o konserwacji jest wyłączone.
4. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol b oraz oświetlenie LED zamiga 10
razy oznacza to, że brama nie jest odpowiednio wyważona i wymaga naprawy


[image: image28.jpg]@ @) - [@
3




	Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się cyfra 1
	Naciśnij przycisk UP i wybierz cyfrę E.
	Wciśnij przycisk SET, aby zmienić
ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi się
aktualnie ustawiona wartość i zamiga
kropka w jego dolnym rogu


[image: image29.jpg]



	Naciśnij przycisk UP lub DOWN,
aby określić ilość cykli po których napęd
sygnalizuje potrzebę jego konserwacji.
1 – 1000 cykli,
2 – 2000 cykli,
3 – 3000 cykli,
4 – 4000 cykli,
5 – 5000 cykli.
	Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić
ustawienia. Na wyświetlaczu widoczny
jest symbol II.
	


5.18 Wejście sterowania sekwencyjnego  otwórz/stop/zamknij

	UWAGA!
	Wejście O/S/Z może być używane do sterowania napędem przy pomocy
zewnętrznego przełącznika. Przełącznik musi mieć otwarte styki beznapię-
ciowe (Rys. 17).


6. Ustawienie przypomnienia o konserwacji
Dodatkowe złącza:
1. Wejście O/S/Z pozwala na podłączenie przełącznika do sterowania napędem 
(Rys.17).
2. Lampa sygnalizacyjna (Rys. 18 i Rys. 19).
Napęd posiada oddzielne wyjście lampy sygnalizacyjnej. Zasilanie lampy sygnalizacyjnej
powinno mieścić się w przedziale 24 V - 28 V DC, a pobór prądu nie może być większy
niż 100 mA. W przypadku używania lamp sygnalizacyjnych AC 230 V należy zastosować dodatkowe przekaźniki.
3. Zabezpieczenie drzwi przejściowych (Rys. 19).
Ta funkcja nie pozwala na otwieranie bramy, gdy małe drzwi przejściowe są otwarte.
Dzięki temu panel bramy nie

[image: image52.jpg]I
17}
SDGND 5 24V PE GND PB

QRPQRQQ

s - + —comouT
Iﬁl [eXoXole)
N~—1

IN——1





Rys.16

[image: image53.jpg]NAPED GARAZOWY

+24V PE GND PB

2200

.

0/8/Z




Rys.17
[image: image54.jpg]GND FLASH +2 GND

200000 O

Przekaznik

OV

I I

AC230V  FLASH LIGHT
IN (AC 230 V)





Rys.18

[image: image30.jpg]NAPED GARAZOWY

Zabezpieczenie
drzwi przejsciowych

T
SD GND 3 +24 PE GND PB
OO @D
Lampa 0/5/Z

ostrzegawcza





Rys.19

7. Ręczne odłączanie napędu
Napęd wyposażony jest w mechanizm rozłączenia napędu, który pozwala na ręczne
otwarcie lub zamknięcie bramy w przypadku braku zasilania lub awarii napędu (Rys.
20). Aby rozłączyć napęd, należy pociągnąć za uchwyt. Aby ponownie załączyć napęd,
wystarczy zamknąć zatrzask mechanizmu rozłączającego napęd po czym przesunąć
bramę ręcznie lub uruchomić napęd, aż zatrzask zablokuje się na pasku lub łańcuchu.
W niektórych przypadkach zalecane jest wyprowadzenie uchwytu odłączania napędu na zewnętrzną stronę, aby mechanizm dostępny był z zewnątrz (Rys. 21).
[image: image55.jpg]



[image: image56.jpg]



Rys.20







Rys.21
8. Konserwacja 
1. Nie jest wymagana żadna szczególna konserwacja układu elektronicznego napędu.
Sprawdź, co najmniej dwa razy w roku, czy brama jest odpowiednio wyważona, a wszystkie części robocze są w dobrym stanie technicznym. Sprawdź również, co najmniej dwa
razy w roku, działanie przeciążenia oraz wyreguluj jego siłę jeżeli jest to konieczne.
Upewnij się, że urządzenie zabezpieczające tj. fotokomórki działają poprawnie.
2. Wymiana żarówki:
Uwaga: Przed wymianą oświetlenia upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone oraz że
napięcie nowej żarówki jest zgodne z jej napięciem zasilania, a moc nie przekracza 25 W.
Odkręć śruby na pokrywie lampy. Zdejmij osłonę lampy, a następnie odkręć starą lampę
LED. Przykręć nowe oświetlenie LED i osłonę lampy.
3. Gdy oświetlenie LED zamiga 10 razy oznacza to, że brama nie jest wyważona i wymaga konserwacji. Po tym alarmie należy ponownie ustawić ilość cykli do kolejnego
przypomnienia o konserwacji lub ponownie ustawić położenia krańcowe
9.Prametry techniczne  
	
	PD800
	PD1000
	PD1200

	Napniecie zasilania 
	220-240V/110-127V, 50-60Hz

	Maksymalna siła podciągu
	800N
	1000N
	1200N

	Maksymalna powierzchnia bramy
	10m2
	15m2
	18m2

	Maksymalna waga bramy
	80kg
	100kg
	130kg

	Maksymalna wysokość  bramy
	2400-3500mm

	Szyna
	Łańcuch/pasek

	Prędkość otwierania/zamykana
	160mm/sekundę

	Oświetlenie LED
	24V/ 15 punktów świetlnych Led

	Włączniki krańcowe
	elektroniczne

	Transformator 
	Zabezpieczony przed przeciążeniem

	Częstotliwość transmisji radiowej 
	433.92MHz

	Kodowanie transmisji
	Kod zmienny

	Status  wyświetlania transmisji
	2X

	Pamięć pilotów
	MAX 50szt

	Wyjście lampy bezpieczeństwa
	tak

	Temperatura pracy
	-40-50℃

	Systemy bezpieczeństwa
	Miękki start, miękki stop. wejście fotokomórek(opcja). Lampa ostrzegawcza

	Klasa zabezpieczeń
	IP20


[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]A

v




PD800N ≤10m2


  wysokość 2400-3500m
10. Schemat i lista elementów


	NR
	ILOŚĆ
	NAZWA

	1
	1
	Obudowa 

	2
	1
	Obudowa LED

	3
	1
	Bezpiecznik 

	4
	1
	Panel sterowania

	5
	1
	Płyta sterująca

	6
	1
	Pokrywa  główna

	7
	1
	Płyta zasilania

	8
	1
	Podstawa stalowa

	9
	1
	Silnik z przekładnią

	10
	1
	Transformator 

	11
	1
	Płyta transformatora

	12
	1
	Połączenie łańcucha/pas

	13
	1
	Komplet wózka

	14
	1
	Łańcuch/pas

	15
	1
	Wspornik zębatki

	16
	1
	Tuleja wału silnika

	17
	1
	Szyna 

	18
	2
	Uchwyt U

	19
	1
	Wspornik zatrzaskowy

	20
	2
	Uchwyt montażowy

	21
	1
	Zębatka łańcucha

	22
	1
	Wspornik zębatki

	23
	1
	Zabezpieczenie końca szyny

	24
	1
	Mocowanie do ściany

	25
	1
	Mocowanie do bramy

	26
	1
	Wygięte ramię

	27
	1
	Proste ramie

	28
	2
	Pilot nadajnik

	29
	1
	Wspornik pilota

	30
	2
	Karta zwalniająca 


11. Rozwiązywanie  problemów

	Problem
	Możliwa przyczyna
	Rozwiązanie problemu

	1. Napęd
nie uruchamia się,
wyświetlacz LCD
nie świeci się.

	a) Brak zasilania.
b) Uszkodzony
przewód zasilający

	a) Sprawdź, czy gniazdko
zasilające jest pod napięciem.
b) Sprawdź, czy bezpiecznik
nie jest uszkodzony.
c) Sprawdź, czy przewód niskiego napięcia
transformatora jest
podłączony do płyty zasilającej.
d) Sprawdź, czy przewody
połączone są z płytką.
e) Sprawdź, czy po stronie niskiego napięcia
transformatora jest napięcie 26 V AC. Jeżeli
jest napięcie - wymień płytkę PCB, natomiast
gdy nie ma napięcia – wymień transformator

	2. Brak
położeń krańcowych.
	Błąd systemu

	Ustaw ponownie położenia krańcowe

	3. Podczas  programowania na wyświetlaczu jest „o”
	Zakres pracy napędu jest mniejszy niż 30cm

Lub większy niż 9 m
	Ustaw ponownie położenie krańcowe

	4. Na wyświetlaczu wyświetla się „U”, a napęd nie działa
	Zbyt niskie napniecie zasilania 
	Sprawdź napięcie zasilania

	5. Na wyświetlaczu wyświetla się „b”,
	Niewyważone sprężyny
	Wyważ sprężyny

	6. Na wyświetlaczu wyświetla się „L”,
	Przekładnia silnika nie może się odpowiednio zablokować
	Wymień przekładnie silnika



	7. Napęd  nie działa, na wyświetlaczu wyświetla się „-”,
	Błąd podczas ustawiania położeń krańcowych
	Ponownie ustaw  położenia krańcowe

	8. Oświetlenie led jest ciągle włączone
	Uszkodzony panel sterowania lub płytka zasilacza
	Wymień panel sterujący 

Lub płytkę zasilacza

	9. Napęd zatrzymuje się po ruchu około 10cm. Na wyświetlaczu wyświetla się „H”,
	Uszkodzony  przewód czujnika Halla
	Otwórz obudowę sprawdź połączenie czujnika halla z elektroniką  w razie potrzeby  wymień przewody

	10.Napęd  nie działa  słychać załączający się przekaźnik Na wyświetlaczu wyświetla się „H”,
	Uszkodzone  połączenie silnika  z płytą sterującą 
	Otwórz obudowę sprawdź połączenie silnika z elektroniką sterującą 

	11. Napęd zatrzymuje się po ruchu około 10cm. Na wyświetlaczu wyświetla się „h”,
	Przewód pomiędzy silnikiem a elektroniką jest odwrotnie podłączony
	Wyłącz zasilanie. Otwórz obudowę sprawdź połączenie silnika z elektroniką sterującą

	12. Brama podnosi się ale nie opuszcza, Na wyświetlaczu wyświetla się „r”,
	Ustawiona została opcja  fotokomórek bez ich podłączenia 
	Jeżeli fotokomórki  nie zostały podłączone wyłącz funkcje, jeśli fotokomórki są podłączone to sprawdza poprawność podłączenia i działanie fotokomórek

	Problem
	Możliwa przyczyna
	Rozwiązanie problemu

	13. Brama po otworzeniu  automatycznie się zamyka oświetlenie Led miga 4 razy 
	Funkcja automatycznego  zamykania jest włączona 
	Ustaw odpowiedni czas zamykania lub wyłącz funkcję 

	14. Gdy cały czas świeci się lampa ostrzegawcza mimo ze brama się zatrzymała 
	Uszkodzona płyta zasilania
	Wymień płytę zasilania 

	15. Oświetlenie Led nie działa 
	Przewód oświetlenia nie jest podłączony, dioda Led może być uszkodzona lub jest uszkodzona płyta zasilająca  
	Sprawdź podłączenie, czy żarówka nie jest uszkodzona  lub wymień płytkę zasilana 

	16. Brama otwiera się automatycznie zanim zostanie całkowicie zamknięta
	Funkcja automatycznego otwierania po wykryciu przeszkody jest włączona, brama jest niewłaściwe zamontowana, brama jest blokowana przy zamykaniu
	Sprawdz miejsca gdzie brama może się blokować, zwiększ siłę przeciążenia, ustaw położenie krańcowe ponownie

	17. Brama zatrzymuje się podczas otwierania 
	Funkcja przeciążeniowa jest włączona, brama jest niewłaściwe zamontowana, brama jest blokowana przy otwieraniu
	Sprawdz miejsca gdzie brama może się blokować, zwiększ siłę przeciążenia, ustaw położenie krańcowe ponownie

	18. nie działa pilot zdalnego sterowania lub ma mały zasięg
	Może być słała bateria w pilocie, antena jest nie podłączoną lub znajduje się wewnątrz napędu,

Występują zakłócenia  radiowe 
	Wymień baterię umieść antenę  na zewnątrz napędu usuń zakłócenia radiowe

	19. Nie można dodać nowego pilota 
	Nowy pilot jest niekompatybilny z napędem 
	Wybierz odpowiedni pilot  pasujący do napędu

	20. Na wyświetlaczu wyświetla się „F”,
	Pamięć do zapisywania  pilotów jest pełna
	Usuń piloty z pamięci 

	21. Na wyświetlaczu wyświetla się „.”,
	Drzwi przejściowe są otwarte
	Sprawdź połączenie zabezpieczenia otwartych drzwi

	22. Napęd działa ale brama nie pracuje 
	Uszkodzony wała silnika
	Wymień wała silnika 

	23.akumulatro nie zasila napędu 
	Akumulator może być rozładowany , nie podłączony lub nieprawidłowo podłączony
	Sprawdź podłączenie akumulatora  lub go naładuj

	24. Inne nietypowe  problemy
	Urządzenia zewnętrzne  są niekompatybilne z napędem
	Odłącz urządzenia zewnętrzne jeśli dalej napęd nie działa wymień elektronikę 

	25. Na wyświetlaczu wyświetla się „”,
	Brama wymaga konserwacji
	Przeprowadź  konserwacje i ustaw licznik cykli od nowa


GWARANCJA.
Dystrybutor udziela 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.
Data i miejsce zakupu (pieczęć sprzedawcy): ………………………………………….

	Importer:
	

	C4 Sp. z o.o, 04-464 Warszawa, 

ul. Chełmżyńska 180
	Kraj pochodzenia: Chiny

	Dane techniczne:

	Napięcie zasilania
	230VAC
	Temperatura pracy
	-40 ÷ +50 oC

	Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/WE

Kompatybilność Elektromagnetyczna

    
	[image: image31.png]




	Ochrona środowiska

	Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci.

Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje.

Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży

lub u przedstawicieli władz lokalnych.
	[image: image32.png]=






PAGE  
6
Automatyka bramowa   ™

